一：登记、问询、影像采集工作站：共三套

技术规格要求

处理器i5以上

16G内存以上

256G固态、2TB硬盘以上、

2G以上专业图形显卡

23英寸图形显示器

品牌机（非组装机）原厂WIN10或WIN11系统

二：注射管理工作站：一台

技术规格要求

处理器i5以上

16G内存以上

512G固态以上

wifi模块

配置摄像头

23.8触摸屏

独立显卡

品牌机（非组装机）原厂WIN10或WIN11系统

三：影像浏览工作站：一套

技术规格要求

处理器i7以上

32G内存以上

512G固态、2TB硬盘以上

2G以上专业图形独立显卡

配置摄像头

23寸以上专业图形显示器

品牌机（非组装机）原厂WIN10或WIN11系统

四：4兆阅片屏：一套

技术规格要求

尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440 ，像素大小≤0.2331mm，对比度≥1000:1 ，视角≥178，响应时间≤8ms，支持彩色≥10.7亿，亮度≥550 cd/m2

采用低蓝光技术，有效防止黄斑病变，符合TUV低蓝光“硬件方案”认证要求，提供认证证书，证书需包含所投产品型号

显示器完全符合DICOM3.14标准

产品内置OFF, Gamma1.8, Gamma2.0, Gamma2.2, CIE,User1, User2, DICOM+0.5,DICOM+1.3, DICOM,Calib等曲线，并提供4M医疗图像软件软件著作权及医学影像图形gamma校正软件著作权或专利证明文件

内置 DICOM、Gamma曲线误差<5%

Display port ×2：最新一代数字视频接口 DVI-D ×2：计算机数字视频接口 提供整机照片及信号接口的实物照片证明材料

Display port ×1，支持设置菊花链或者克隆输出显示模式，满足多模式应用需求

内置同屏互联模块，具备USB-A×1接口，支持手机平板等移动设备充电及图像投屏到屏幕显示，方便对手机存储的影像进行浏览沟通

具备船型电源开关，可完全断开显示器供电，以确保节能，提供产品的实物照片证明资料

采用外置电源适配器，具备能效证书，需提供UL能效认证证书,具备TUV,CCC,CE,EAC认证，提供电源的认证证书（证书中体现产品标配的电源型号），以确保产品长时间应用可靠性。

专业显卡，配置AMD或者NVIDIA专业芯片组显卡（非游戏类显卡），DP信号输出≥1路，DVI信号输出≥1路，显存≥2G，提供产品规格书，并支持官网查询确认

支持90°旋转，仰角≥15°，俯角≥5°，升降≥80mm

具备6键隐藏式电容式触控按键

支持一键快捷切换Gamma2.2与Dicom切换，以方便临床诊断过程中一键进行切换

产品支持一键打开影像显示单色彩色切换功能，以方便临床诊断过程中一键进行切换对影像病灶进行精准诊断，需提供实际产品的内置此操作功能菜单的截图界面照片证明

支持一键打开信号通道切换功能，需提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片证明

显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单

支持对图像亮度、色温、Gamma、显示比例调节，双屏模式下支持对全屏幕或者左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式，需提供实际产品的内置功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料

内置12国菜单语言，需提供实际产品的内置功能菜单的界面截图照片证明及产品手册资料

五：配套辅助硬件

技术规格要求

激光彩色打印机一台:具备有线无线连接，支持彩色打印，

千兆网络交换机一台:交换容量≥15Gbps，接口≥4

50寸叫号屏一台:尺寸≥50英寸，亮度≥150尼特